# المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

### المواصفة القياسية العربية رقم: أكياس التسوق البلاستيكية

إعداد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

المواصفة القياسية العربية                                                                     أكياس التسوق البلاستيكية

# المجال

  - تختص هذه المواصفة القياسية العربية بمتطلبات وطرق سحب و اختبار عينات أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الطبقة بجميع أشكالها وأبعادها ، والمصنعة من خامات البلاستيك الملين بالحرارة ، والتى تستخدم فى أغراض حمل المنتجات بأنواعها .

  - لا تطبق هذه المواصفة على الأكياس البلاستيكية التى تلامس المواد الغذائية مباشرة .

  - كما لا تطبق هذه المواصفة على الأكياس البلاستيكية المستخدمة فى تعبئة واحتواء ونقل القمامة والمخلفات المختلفة.

  - ولا تطبق هذه المواصفة علي الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي .وفي حالة استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي ، يتم الرجوع إلي المواصفة القياسية المشار إليها بالبند (2/9) .

# المواصفات المكملة

  - المواصفة القياسية الدولية

ISO 7023 , Packaging — Sacks — Method of sampling empty sacks for testing

  - المواصفة القياسية الأوروبية

# EN  71 – 3

# Safety of toys- p 3 : Migration of certain  elements

  - م ق ع  " طريقة مقاومة أحبار الطباعة للإزالة من أغلفة وعبوات المواد الغذائية" .

  - م ق ع " شفرة الرموز والأرقام المميزة لخامات التعبئة والتغليف البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير" .

  - المواصفة القياسية الدولية

# ISO 527-1 , Plastics - Determination of tensile properties Part 1: General principles

  - المواصفة القياسية الدولية

# ISO 1974 , Paper — Determination of tearing resistance — Elmendorf method

  - المواصفة القياسية الدولية

ISO 2759 , Board — Determination of bursting strength

  - المواصفة القياسية الدولية

ISO 7965-1, Sacks — Drop test — Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film

  - المواصفة القياسية الفرنسية

NF T51-800/ 2015 Plastics – specifications for plastics suitable for home composting

  - المواصفة القياسية الدولية

###### ISO 4593

###### Plastics — Film and sheeting — Determination of thickness by mechanical scanning

  - مواصفات الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد

#### ASTM D1709-16ae1 Standard Test Methods for Impact Resistance of Plastic Film by the Free-Falling Dart Method

# الاشتراطات العامة

  - يجب أن تكون الأكياس منتظمة الشكل ، سهلة الفتح ، خالية من الثقوب والشقوق والتجعدات وأى عيوب أخرى تؤثر على كفاءة أدائها.

  - يجب أن تكون خطوط اللحام منتظمة وموازية للحواف الخارجية للكيس ، ولا تقل قوة الشد والاستطالة في الاتجاه العمودي عند خط اللحام عن 70٪ من قوة الشد والاستطالة فى نفس الاتجاه .

  - يجب أن يكون للكيس مقابض تُشكل من نفس ذات الكيس أو مثبتة به ، ومصنعة من نفس خامة الكيس أو أي خامة أخرى متجانسة مع خامة الكيس .

  - في حالة الكيس ذى المقابض الملحومة، يجب أن يفي مقبض الكيس بالمتطلبات الواردة بالبند (3/2).

  - يجب أن تتحمل الأكياس ما تحويه دون تمزق أو قطع ، وأن تفي بوجه عام بالغرض منه  .

  - يجب ألا تزيد حدود العناصر المهاجرة في الكيس عن الحدود الموضحة بالمواصفة القياسية العربيةالواردة بالبند (2/2) .

  - يجب ألا يكون للكيس رائحة نفاذة ، وذلك بالفحص الظاهري .

  - يجب أن يكون لون الأكياس متجانساً ، ويسمح بجميع الألوان ماعدا اللون الأسود.

  - يجب أن تكون الطباعة ثابتة وذلك عند إجراء الاختبار طبقا للمواصفة المشار إليها بالبند (2/3)، ويجب ألا تزيد نسبة العناصر المهاجرة بالمناطق المطبوعة على الكيس عما ورد بالمواصفة القياسية العربيةالمشار إليها بالبند (2/2) .

# الاشتراطات الفنية

يجب أن يحقق الكيس الاشتراطات الفنية الواردة بالجدول (1) :

| جدول رقم ( 1 ) – الخصائص الطبيعية لأكياس التسوق |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الخواص | الوحدة | الحد الأدنى | طريقة الاختبار |
| - السمك | ميكرون | 50 | طبقا للمواصفة المشار إليها بالبند (2/10) |
| - قوة الشد فى الاتجاه الطولى | ميجابسكال | 40 | طبقا للمواصفة المشار إليها بالبند (2/5) |
| - قوة الشد فى الاتجاه العرضى | ميجابسكال | 20 | طبقا للمواصفة المشار إليها بالبند (2/5) |
| - نسبة قوة اللحام الي قوة الشد | ٪ | 70 | طبقا للمواصفة المشار إليها بالبند (2/5) |
| - الاستطالة عند القطع فى الاتجاه الطولى | ٪ | 150 | طبقا للمواصفة المشار إليها بالبند (2/5) |
| - الاستطالة عند القطع فى الاتجاه العرضى | ٪ | 200 | طبقا للمواصفة المشار إليها بالبند (2/5) |
| - مقاومة التمزق في اتجاه الماكينة | جرام | 20 | طبقا للمواصفة المشار إليها بالبند (2/6) |
| - مقاومة التمزق في الاتجاه العرضي | جرام | 50 | طبقا للمواصفة المشار إليها بالبند (2/6) |
| - مقاومة الصدم | جول | 1,2 | طبقا للمواصفة المشار إليها بالبند (2/11) |
| - مقاومة الانفجار | كجم / سم2 | 1,5 | طبقا للمواصفة المشار إليها بالبند (2/7) |
| - الإسقاط علي القاعدة والجوانب من ارتفاع (175±10) سم | - | عدم حدوث تلف للكيس | طبقا للمواصفة المشار إليها بالبند (2/8) |

# طريقة سحب العينات

يجب أن يتم سحب العينات طبقا للمواصفة المشار إليها بالبند (2/1)0

# الاختبارات

  - طريقة اختبار مقاومة الطباعة للإزالة

يجب أن يجرى الاختبار كما فى المواصفة المشار إليها بالبند ( 2/3) .

  - اختبار تقدير العناصر الثقيلة

يجب أن يجرى الاختبار كما فى المواصفة المشار إليها بالبند (2/2) .

# بطاقة البيانات

  - يجب أن تكتب على العبوة الحاوية للأكياس المعلومات الآتية علي الأقل باللغة العربية أساساً كما يجوز إضافة كتابتها بأية لغة أجنبية أخري :

    - اسم الصانع وعنوانه وعلامته التجارية (إن وجدت) .

    - اسم المستورد وعنوانه وعلامته التجارية (إن وجدت) .

    - بلد المنشأ .

    - نوع الخامة المستخدمة أو ما يدل عليها طبقا  للمواصفة المشار إليها بالبند (2/4).

    - أبعاد وعدد الأكياس فى العبوة والوزن الصافي للأكياس في العبوة .

    - الحد الاقصي للوزن الذي يمكن أن يتحمله الكيس .

    - سمك الكيس .

    - تاريخ الإنتاج ورقم التشغيلة .

    - كتابة ما إذا كانت الخامة بكراً أو معادة التدوير .