# المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

### المواصفة القياسية العربية رقم: ### انشاءات المبانى – موانع التسرب- تعيين خواص الشد عند الاحتفاظ بالاستطالة

إنشاءات المبانى – موانع التسرب-

تعيين خواص الشد عند الاحتفاظ بالاستطالة

# المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية  بطريقة تعيين خواص الشد عند الاحتفاظ بالاستطالة لموانع التسرب المستخدمة فى فواصل منشآت المبانى .

ملحوظة :

طريقة تعيين خواص الشد ( الاستطالة عند القطع ) موضحة فى المواصفة القياسية الدولية ISO 8339

# المواصفات المكملة

2/1 المواصفة القياسية الدولية

ISO 6927

Building construction – Jointing products – sealants- Vocabulary

2/2 المواصفة القياسية الدولية

ISO 8339 :

Building construction – Sealants – Determination of tensile properties  ( Extension to break )

2/3 المواصفة القياسية الدولية

ISO 13640

Building construction – Jointing products – specification for test substrates

# التعاريف

تطبق لأغراض هذه المواصفة التعاريف الواردة فى المواصفة  القياسية الدولية المشار اليها ببند(2/1).

# أساس الطريقة

تجهز عينات الاختبار بحيث يكون مانع التسرب ملتصقاً بسطحين متوازيين 0 يتم إطالة عينات الاختبار لعرض محدد  ,  ويستمر الاحتفاظ بهذه الاستطالة تحت الظروف المحددة , ويسجل أى فقد فى الالتصاق أو التماسك 0

# الأجهزة

  - مواد طبقة الأساس

تستخدم لتجهيز عينات الاختبار كما هو محدد فى المواصفة القياسية الدولية المشار اليها ببند(2/3) ويجب اختبار طبقة الأساس من المونة و / أو الألومنيوم الأنودى و / أو الزجاج ويمكن استخدام طبقات أساس من مواد أخرى طبقا للاتفاق بين الأطراف المعنية 0

تحتاج كل عينة اختبار طبقتي أساس من نفس المادة بمقطع عرض أبعاده كما فى الشكلين 1 ، 2 ويمكن استخدام طبقات أساس بأبعاد أخرى , وفى هذه الحالة تكون أبعاد مواضع موانع التسرب ومساحة الالتصاق كما هو موضح فى الشكلين 1 ، 2 0

  - محددات مسافة

ذا مقطع ( 12 مم × 12 مم ) بسطح غير قابل للالتصاق لتجهيز عينات الاختبار. انظر الأشكال 1 ، 2.

  - طبقة أساس غير قابلة للالتصاق

يفضل اتباع تعليمات صانع مانع التسرب لتجهيز عينات الاختبار مثل فيلم بولى إيثيلين , يفضل ان تكون حسب نصيحة صانع مانع التسرب .

  - ماكينة اختبار الشد

يجب أن تكون قادرة على إطالة عينات الاختبار بمعدل ( 5,5 ± 0,7 ) مم / دقيقة .

  - غرفة تبريد

قادرة على حفظ العينات أثناء الاستطالة عند درجة حرارة ( - 20 ± 2 ْ ) س.

  - فرن ذو تهوية من نوع  تيارات الحمل

قادر على حفظ درجة الحرارة عند ( 70 ± 2 ° س ) للتهيئة طبقا للطريقة ( ب ) ( انظر بند 7/3 )

  - حاوية

لغمر عينات الاختبار فى الماء المقطر للتهيئة طبقا للطريقة ( ب ) ( انظر بند 7/3 )

  - الفواصل

فواصل بابعاد مناسبة قادرة على حفظ عينات الاختبار عند استطالة 25 ٪ أو 60 ٪ أو 100 ٪ من العرض الأصلى أو أى عرض آخر يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية 0

  - أداة قياس

مدرجة إلى 0,5 مم

# تجهيز عينات الاختبار

يحفظ مانع التسرب وطبقات الأساس المختبرة عند درجة حرارة ( 23 ± 2 ) ْس . ويجب لكل نوع طبقة أساس وكل درجة حرارة اختبار انظر البند ( 8 ) ان تجهز 3 عينات اختبار ولكل عينة اختبارتجهز طبقتا أساس

( بند5/1 ) وعدد 2 محدد مسافة بند 5/2 , وتجمع كما فى الشكل (1) وتركب على المادة غير القابلة للالتصاق  انظربند ( 5 / 3 ) .

يتم اتباع تعليمات الصانع فيما يتعلق في استخدام برايمر وطريقة الخلط لموانع التسرب التى تتكون من اكثر من مركب , ويملأ الحجم المفرغ بين طبقات الأساس ومحددات المسافة بمانع التسرب مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياطات الآتية :

1) يجب تجنب تكوين فقاعات هوائية .

2) يضغط مانع التسرب على السطح الداخلى لطبقات الأساس .

3) يجب أن يسو سطح مانع التسرب مع سطح طبقات الأساس ومحددات المسافة . يجب ان تثبت عينات الاختبار على حافة أحد الركائز وتزال طبقة الأساس غير القابلة للآلتصاق بمجرد أن تتمكن من إزالتها وتثبت العينات فى هذا الوضع للسماح بالمعالجة أو الجفاف المناسب لمانع التسرب 0

يتم الاحتفاظ بمحددات المسافة فى مكانها أثناء التهيئة .

# تهيئة عينات الاختبار

  - عام

يجب تهيئة عينات الاختبار طبقا للطريقة ( أ ) بند ( 7/2) أو الطريقة (ب)  بند ( 7/3) طبقا لما يتفق عليه بين الأطراف المعنية .

  - الطريقة ( أ )

يجب أن تهيأ عينات الاختبار لمدة 28 يوم عند درجة حرارة ( 23 ± 2 ْس ) ودرجة رطوبة نسبية

( 50 ± 5 ) ٪

  - الطريقة ( ب )

تهيأ عينات الاختبار كما فى الطريقة أ وبعدها يتم تعريضها 3 مرات لدورات التخزين الآتية :

أ – 3 أيام فى الفرن عند درجة حرارة ( 70 ± 2 ْس ) كما في البند ( بند 5/6 )

ب- يوم واحد فى الماء المقطر عند درجة حرارة ( 23 ± 2 ْس ) كما فى البند (5/7)

ﺠ - يومان فى الفرن عند درجة حرارة ( 70 ± 2 ْس ) كما فى البند ( 5/6 )

د- يوم واحد فى الماء المقطر عند درجة حرارة ( 23 ± 2 ْس ) كما فى البند (5/7) وكطريقة بديلة لهذه الدورة يمكن تنفيذها طبقا للترتيب ج ثم د ثم أ ثم ب .

- تحفظ عينات الاختبار المهيأة طبقا للطريقة ( ب ) لمدة 24 ساعة عند ( 23 ± 2 ْس ) ورطوبة نسبية ( 50 ± 5 ) ٪ قبل الاختبار .

ملحوظة :

- تعتبر الطريقة ( ب ) الطريقة العادية المستخدمة للتهيئة تحت تأثير الحرارة والماء وهى ليست الطريقة المناسبة لإعطاء معلومات عن ديمومة مانع التسرب .

# طريقة الاختبار

  - عام

يجب أن يجرى الاختبار عند ( 23 ± 2 ْس ) و(-20 ± 2 ْس ) وتختبر 3 عينات لكل درجة حرارة .

  - خطوات الاختبار عند ( 23 ± 2 ْس )

تزال محددات المسافة كما فى البند ( 5 / 2 ) المستخدم لتجهيز العينات .

توضع عينات الاختبار بماكينة الشد بند (5/4) عند ( 23 ± 2 ْس ) ثم اطالتها بمعدل ( 5,5 ± 0,7 )
مم / دقيقة بمقدار 25 ٪ أو 60 ٪ أو 100 ٪ من العرض الأصلى ( إلى 15 مم ، 19,2 مم و 24 مم على التوالى ) أو لأى عرض آخر يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية .

يجب ان تستخدم مواد الفصل كما فى البند ( 5/8 ) للحفاظ على الاستطالة عند ( 23 ± 2 ْس ) لمدة 24 ساعة 0

يجب أن يقاس عمق أى فقد فى التماسك أو التلاصق باستخدام وسيلة قياس مناسبة قادرة على القراءة حتى 0,5 مم ( بند 5/9 )

  - خطوات الاختبار عند ( - 20 ± 2 ) ْس

يجب أن تحفظ عينات الاختبار كما بالبند (5/5) عند ( - 20 ± 2 ) ْس لمدة لا تقل عن 4 ساعات قبل بداية الاختبار 0 تزال محددات المسافة كما فى البند (5/2) المستخدم لتجهيز العينات ثم توضع عينات الاختبار بماكينة الشد بند ( 5/4) عند ( - 20 ± 2 ) ْس ثم تشد بمعدل  ( 5,5 ± 0,7 ) مم / دقيقة بمقدار 25 ٪ أو 60 ٪  أو 100 ٪ من العرض الأصلى ( إلى 15 مم ، 19,2 مم و 24 مم على التوالى ) أو لأى عرض آخر يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية .

يجب ان تستخدم مواد الفصل كما فى البند ( 5/8 ) للحفاظ على الاستطالة عند ( -20 ± 2 ْس ) لمدة 24 ساعة 0

يجب أن تصل درجة الحرارة للعينات المختبرة الي (23± 2 ْس ) .

يجب أن يقاس عمق أى فقد فى التماسك أو التلاصق باستخدام وسيلة قياس مناسبة قادرة على القراءة حتى 0,5 مم ( بند 5/9 ) .

# تقرير الاختبار

يجب أن يشمل تقرير الاختبار المعلومات الآتية :

1 – اسم المعمل وتاريخ الاختبار.

2- المرجعية لهذه المواصفة .

3 – الاسم والنوع ( العائلة الكيميائية ) ولون مانع التسرب .

4 – التشغيلة التى تم سحب عينات الاختبار منها .

5 – طبقة الأساس المستخدمة كما فى البند 5/1 .

6 – الدهان التحضيرى فى حالة استخدامها .

7 – طريقة التهيئة المستخدمة كما فى البند (7) .

8 – النسبة المئوية للاستطالة  كما بالبند ( 8 ) .

9 – عمق أى فقد فى الالتصاق أو التماسك بالمليمتر لكل عينة اختبار .

10- أى حيود عن هذه المواصفة .

الأبعاد بالمليمترات

دليل الشكل :

-1طبقة الأساس من المونة

-2مانع التسرب

-3محدد مسافة بند ( 5/2)

شكل (1) عينة الاختبار بطبقة الأساس من المونة

الابعاد بالمليمترات

دليل الشكل :

-1 طبقة الأساس من الزجاج أو الألومنيوم الانودي

-2مانع التسرب

-3محدد مسافة بند ( 5/2)

شكل (2) عينة الاختبار بطبقة اساس من الزجاج أو الألومنيوم الانودى

# المصطلحات الفنية

انشاءات المباني .................................................................Building construction…………..

محدد المسافة .............................................................................................Spacer...……..

موانع التسرب........................................................................................Sealants...……………..

غير قابل للالتصاق........................................................................................anti-adherent

غرفة تبريد.......................................................................................refrigerated enclosure

ركيزة.......................................................................................Support….……………….

بادئ (المادة الأولية )..............................................................................Primer…………

فاصل ..........................................................................................................Separator…

طبقة الأساس......................................................................................................Substrate

# المراجع

المواصفة القياسية الدولية

ISO 8340/2005(confirmed 2014)

Building construction – sealants – Determination of tensile properties at maintained extension .